# 准双曲面齿轮参数计算对比

1    参数定义与说明

## 图 1:  准双曲面齿轮几何参数示意图

注：顶点超过轴交错点的距离，当顶点位于相应锥体的轴交错点内侧时为正值。

| 编号 | 参数说明 | 编号 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面锥顶点超过轴交错点的距离 (tzF 1) | 9 | 根锥角 (δf 1, δf 2) |
| 2 | 根锥顶点超过轴交错点的距离 (tzR1) | 10 | 面锥角/顶锥角 (δa1, δa2) |
| 3 | 节锥顶点超过轴交错点的距离 (tz1) | 11 | 大轮齿宽 (b2 ) |
| 4 | 轮冠至轴交错点的距离 (txo1, txo2) | 12 | 偏置距 (a 或 E) |
| 5 | 前轮冠至轴交错点的距离 (txi1) | 13 | 安装距离 |
| 6 | 外径 (dae1, dae2) | 14 | 节锥角 (δ2 ) |
| 7 | 外端节圆直径 (de1, de2) | 15 | 外锥距 (Re ) |
| 8 | 轴交角 (Σ) | 16 | 小轮齿宽 (b1 ) |

# 2    参数来源与计算公式

| 编号 | 参数 | 来源 | 计算公式 |  | 依赖输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿数 z1 , z2 | 输入 | – |  | – |
| 2 | 传动比 u | 输入 | u = z2 /z1 |  | z1 , z2 |
| 3 | 偏置距 a | 输入 | – |  | – |
| 4 | 中点螺旋角 βm1 | 输入 | – |  | – |
| 5 | 刀具半径 rc0 | 输入 | – |  | – |
| 6 | 轴交角 Σ | 输入 | Σ = 90◦ |  | – |
| 7 | 大轮外径 de2 | 输入 | – |  | – |
| 8 | 大轮齿宽 b2 | 输入 | – |  | – |
| 9 | 驱动面压力角 αD | 输入 | – |  | – |
| 10 | 非驱动面压力角 αC | 输入 | – |  | – |
| 11 | 小 轮 齿 顶 高 系 数 | 输入 | – |  | – |
| 12 | khap1 大 轮 齿 顶 高 系 数 | 输入 | – |  | – |
| 13 | khap2 小 轮 齿 根 高 系 数 | 输入 | – |  | – |
| 14 | khfp1 大 轮 齿 根 高 系 数 | 输入 | – |  | – |
| 15 | khfp2 变位系数 xhm1 | 输入 | – |  | – |
| 16 | 收缩齿类型 taper | 输入 | – |  | – |
| 17 18 19 20 21 | 轴交角偏差 ∆Σ初值节锥角 δ2i 大轮中点半径 rmpt2偏置角 ε′ 几何系数 K1 | 迭代辅助 迭代辅助 迭代辅助 迭代辅助 迭代辅助 | ∆Σ = Σ - 90◦ sin ε′ = a/rmpt2 K1 = tan βm1 sin ε′ + cos ε′ |  | Σ u, ∆Σ de2 , b2 , δ2i a, rmpt2 βm1, ε′ |
| 22 | 极限曲率半径 ρlim | 迭代 | ρlim = f (ν) |  | ν |
| 23 | 迭代变量 ν | 迭代 | ∆ = ¦ρβ /ρlim - 1¦ < 0.01 |  | 迭代收敛 |
| 24 25 26 27 28 29 | 小轮螺旋角 βm1大轮螺旋角 βm2小轮节锥角 δ1 大轮节锥角 δ2小轮锥距 Rm1大轮锥距 Rm2 | 计算 计算 计算 计算 计算 计算 | βm1 βm2 δ1 = δ2 = Rm1 Rm2 | = arctan K 1+δK —cos ε′1 sin ε′1 = βm1 - ε′1 f (ν) f (ν) = (rmn1 + ∆rmpt1)/ sin δ1 = rmpt2/ sin δ2 | ν βm1, ε′1 ν ν ν, δ1 rmpt2, δ2 |
| 30 | 法向模数 mmn | 计算 | mmn = 2Rm2 sin δ2 cos βm2/z2 |  | Rm2, δ2 , βm2, z2 |
| 31 | 平均压力角 αn | 计算 | αn = (αnD + αnC )/2 |  | αD , αC |
| 32 | 小轮齿顶高 ham1 | 计算 | ham1 = mmn (khap1 + xhm1) |  | mmn , khap1, xhm1 |
| 33 | 大轮齿顶高 ham2 | 计算 | ham2 = mmn (khap2 - xhm1) |  | mmn , khap2, xhm1 |
| 34 | 小轮齿根高 hfm1 | 计算 | hfm1 = mmn (khfp1 - xhm1) |  | mmn , khfp1, xhm1 |
| 35 | 大轮齿根高 hfm2 | 计算 | hfm2 = mmn (khfp2 + xhm1) |  | mmn , khfp2, xhm1 |
| 36 | 大轮齿顶角 θa2 | 计算 | θa2 = arctan(hfm1/Rm2) (Standard) |  | hfm1, Rm2, taper |
| 37 | 大轮齿根角 θf 2 | 计算 | θf 2 = ∑ θf - θa2 |  | ∑ θf , θa2 |
| 38 | 小轮齿顶角 θa1 | 计算 | θa1 = δa1 - δ1 |  | δa1 , δ1 |
| 39 | 小轮齿根角 θf 1 | 计算 | θf 1 = δ1 - δf 1 |  | δ1 , δf 1 |
| 40 | 大轮顶锥角 δa2 | 计算 | δa2 = δ2 + θa2 |  | δ2 , θa2 |
| 41 | 大轮根锥角 δf 2 | 计算 | δf 2 = δ2 - θf 2 |  | δ2 , θf 2 |
| 42 | 小轮顶锥角 δa1 | 计算 | δa1 = arcsin(sin ∆Σ sin δf 2 + |  | ∆Σ, δf 2, ζR |
| 43 | 小轮根锥角 δf 1 | 计算 | cos ∆Σ cos δf 2 cos ζR ) δf 1 = arcsin(sin ∆Σ sin δa2 + cos ∆Σ cos δa2 cos ζO ) |  | ∆Σ, δa2, ζO |
| 44 | 小轮外径 dae1 | 计算 | dae1 = de1 + 2hae1 cos δ1 |  | de1, hae1, δ1 |
| 45 | 大轮外径 dae2 | 计算 | dae2 = de2 + 2hae2 cos δ2 |  | de2, hae2, δ2 |
| 46 | 小轮齿厚 smn1 | 计算 | smn1 = 0 .5mmn π + 2mmn (xsm1 + xhm1 tan αn ) |  | mmn , xhm1, αn |
| 47 | 大轮齿厚 smn2 | 计算 | smn2 = 0 .5mmn π + 2mmn (xsm2 - xhm1 tan αn ) |  | mmn , xhm1, αn |

# 3    参数依赖关系图

a

Σ

de2

b2

βm1

rc0

αD

αC

khap1

khap2

khfp1

khfp2

xhm1

taper

[1]  小轮齿数 [1]  大轮齿数  [2]  传动比   [3]  偏置距    [6] 轴交角  [7]  大轮外径   [8]  齿宽     [4]  螺旋角  [5]  刀具半径        [9]  驱动压力角[10]  非驱压力角 [11]  齿顶系数[12]  齿顶系数[3]  齿根系数[14]  齿根系数 2[15] 变位系数[16]  收缩类型

△  >  0 .01?   更新 ν

第 1 层：输入参数

| z1 |  | z2 |  | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第 2 层：迭代辅助

rmpt2   ε′

δ2i

△Σ

>   K1

[17]Σ-90°                 [18] 初值节锥角     [19]  大轮中点半径       [20]  偏置角         [21]  几何系数

第

层：迭代求解

3

ρβ

ρlim

>

△ = |   - 1|

ν

[23] 偏置角 (轴向)                                                      [22]  极限曲率半径               [5]  刀具曲率半径                     收敛判据

第 4 层：核心几何

第 5 层：模数/压力角

-l

δ1

αn

>

βm1

βm2

δ2

Rm1

>

Rm2  ,   mmn

[24]  小轮螺旋角      [25]  大轮螺旋角      [26]  小轮节锥角       [27]  大轮节锥角       [28]  小轮锥距        [29]  大轮锥距                   [30]  法向模数            [31]  平均压力角

第 7 层：齿角

第 6 层：齿高参数

hfm1                              hfm2                                                     θa2                                    θf 2

L

ham1

ham2

θa1

θf 1

[32]  小轮齿顶高      [33]  大轮齿顶高      [34]  小轮齿根高       [35]  大轮齿根高                [36]  大轮齿顶角       [37]  大轮齿根角      [38]  小轮齿顶角      [39]  小轮齿根角

第 9 层：外径/齿厚

第 8 层：锥角

δf 1

δf 2

smn2

δa2

smn1

δa1

dae2

dae1

[40]  大轮顶锥角      [41]  大轮根锥角      [42]  小轮顶锥角       [43]  小轮根锥角                 [44]  小轮外径         [45]  大轮外径             [46]  小轮齿厚         [47]  大轮齿厚

# 4    齿轮参数对比表

1.  J4-2  (5/75)

### 表 1:  J4-2 齿轮测量与计算参数对比

| 参数 测量 (小轮) | 计算 (小轮) | 测量 (大轮) | 计算 (大轮) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿数 z 5 | 5 | 75 | 75 |  |  |
| 模数 m (mm) 2 | 2.000 | – | – |  |  |
| 齿面宽 b (mm) 13.979 | 13.96 | 11 | 11.00 |  |  |
| 压力角 α 20。(平均) | 19。28, / -20。32, | 20。(平均) | – |  |  |
| 螺旋角 β 50.07。 | 50。00, | 27.316。 | 27。16, |  |  |
| 螺旋方向 左旋 | 左旋 | 右旋 | 右旋 |  |  |
| 偏置距 E (mm) 27 | 27.00 | – | – |  |  |
| 齿顶高 ha (mm) 2.868 | 2.82 | 0.303 | 0.27 |  |  |
| 齿根高 hf (mm) 0.798 | 0.76 | 3.322 | 3.26 |  |  |
| 全齿高 h (mm) 3.666 | 3.58 | 3.625 | 3.53 |  |  |
| 工作齿高 hk (mm) – | 3.06 | – | 3.06 |  |  |
| 外径 da (mm) 19.846 | 19.74 | 150.06 | 150.05 |  |  |
| 节圆直径 d (mm) – | 14.13 | 150 | 150.00 |  |  |
| 名义半径 rnom (mm) – | 6.41 | – | 69.53 |  |  |
| 外锥距 Re (mm) – | 76.91 | – | 75.37 |  |  |
| 角度参数 |  |  |  |  |  |
| 节锥角 δ 5.27。 | 5.16。 | 84.289。 | 84.17。 |  |  |
| 面锥角 δa 7.99。 | 7.33。 | 84.82。 | 84.30。 |  |  |
| 根锥角 δf 4.78。 | 5.05。 | 80.00。 |  | 81.49。 |  |
| 齿根角 θf – | 0.11。 | – | 2.29。 |  |  |
| 位置参数 (相对于轴交错点) |  |  |  |  |  |
| 节锥顶点距离 (mm) – | 5.33 | – | 0.55 |  |  |
| 面锥顶点距离 (mm) – | 3.51 | – | 0.55 |  |  |
| 根锥顶点距离 (mm) – | -0.21 | – | 0.55 |  |  |
| 轮冠距离 (mm) – | 70.87 | – | 6.68 |  |  |
| 前轮冠距离 (mm) – | 57.02 | – | 5.63 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 刀具半径 rc0 (mm) 57.15 | – | – | – |  |  |
| 齿侧间隙 (mm) – | 0.10~0.13 | – | – |  |  |

2.  J5-3  (7/70)

### 表 2:  J5-3 齿轮测量与计算参数对比

| 参数 | 测量 (小轮) | 计算 (小轮) | 测量 (大轮) | 计算 (大轮) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿数 z | 7 | 7 | 70 | 70 |
| 模数 m (mm) | 1.28 | 1.280 | – | – |
| 齿面宽 b (mm) | 11.753 | 11.755 | 9 | 9.00 |
| 压力角 α | 20。(平均) | 17。25, / -22。35, | 20。(平均) | – |
| 螺旋角 β | 50。11,45” | 50。00, | 22。28,46” | 22。16, |
| 螺旋方向 | 右旋 | 右旋 | 左旋 | 左旋 |
| 偏置距 E (mm) | 19 | 19.00 | – | – |
| 齿顶高 ha (mm) | 2.011 | 1.912 | 0.339 | 0.277 |
| 齿根高 hf (mm) | 0.713 | 0.585 | 2.333 | 2.180 |
| 全齿高 h (mm) | 2.385 | 2.497 | 2.316 | 2.458 |
| 工作齿高 hk (mm) | – | 2.165 | – | 2.165 |
| 外径 da (mm) | 17.092 | 16.867 | 89.693 | 89.676 |
| 节圆直径 d (mm) | – | 13.071 | 89.6 | 89.600 |
| 名义半径 rnom (mm) | – | 5.807 | – | 40.343 |
| 外锥距 Re (mm) | – | 53.518 | – | 45.231 |

角度参数

节锥角 δ                                        7.02。                              7.01。                           82.085。                   82.05。

面锥角 δa                                                   10.485。                           9.28。                           83.218。                   82.26。

根锥角 δf                                                       6.00。                              6.42。                           78.171。                   79.19。

齿根角 θf                                                             –                             0.19。                                   –                        2.46。

| 位置参数 (相对于轴交错点) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节锥顶点距离 (mm) | – | 11.421 | – | -0.188 |
| 面锥顶点距离 (mm) | – | 9.155 | – | -0.188 |
| 根锥顶点距离 (mm) | – | 8.993 | – | -0.189 |
| 轮冠距离 (mm) | – | 41.377 | – | 6.141 |
| 前轮冠距离 (mm) | – | 29.782 | – | 4.957 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 刀具半径 rc0 (mm) | 38.1 | – | – | – |
| 齿侧间隙 (mm) | – | 0.10~0.13 | – | – |

3.  J6-2  (6/72)

# 5    参数差异性分析

从三组齿轮的对比结果来看， J4-2 这组的计算和测量数据吻合得很好，各项参数差别都不大，说明计算程序本身是可靠的。

但 J5-3 和 J6-2 就出现了一些明显的偏差， 主要集中在锥角上。特别是 J6-2 的大轮根锥角，测量值和计算值差了 2 度多。按照前面的依赖关系图， 锥角是从齿高一步步算过来的。问题出在齿高上——J6-2 小轮的齿顶高， 测量是 1.658mm，计算是 1.463mm，

### 表 3:  J6-2 齿轮测量与计算参数对比

| 参数 测量 (小轮) 计算 (小轮) 测量 (大轮) 计算 (大轮) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿数 z 6 |  | 6 | 72 | 72 |
| 模数 m (mm) 0.909 |  | 0.909 | – | – |
| 齿面宽 b (mm) 12.024 |  | 11.929 | 8 | 8.000 |
| 压力角 α 20。(平均) |  | 15。42, / -24。18, | 20。(平均) | – |
| 螺旋角 β 45.4625。 |  | 45。50, | 5。54,30” | 6。18, |
| 螺旋方向 左旋 |  | 左旋 | 右旋 | 右旋 |
| 偏置距 E (mm) 18.5 |  | 18.500 | – | – |
| 齿顶高 ha (mm) 1.658 |  | 1.463 | 0.241 | 0.174 |
| 齿根高 hf (mm) 0.532 |  | 0.397 | 1.889 | 1.650 |
| 全齿高 h (mm) 2.191 |  | 1.860 | 2.13 | 1.824 |
| 工作齿高 hk (mm) – |  | 1.611 | – | 1.611 |
| 外径 da (mm) 11.469 |  | 11.143 | 65.52 | 65.500 |
| 节圆直径 d (mm) – |  | 8.236 | 65.448 | 65.448 |
| 名义半径 rnom (mm) – |  | 3.417 | – | 28.769 |
| 外锥距 Re (mm) – |  | 35.531 | – | 33.096 |
| 角度参数节锥角 δ面锥角 δa 根锥角 δf 齿根角 θf | 6.652。 10.808。 5.668。 – | 6.39。 8.53。 6.25。 0.14。 | 81.399。 82.662。 76.081。 – | 81.24。 81.42。 78.32。 2.51。 |
| 位置参数 (相对于轴交错点) |  |  |  |  |
| 节锥顶点距离 (mm) – |  | 7.015 | – | 0.947 |
| 面锥顶点距离 (mm) – |  | 7.563 | – | 0.947 |
| 根锥顶点距离 (mm) – |  | 4.821 | – | 0.947 |
| 轮冠距离 (mm) – |  | 28.054 | – | 3.832 |
| 前轮冠距离 (mm) – |  | 16.269 | – | 2.677 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 刀具半径 rc0 (mm) 22.25 |  | – | – | – |
| 齿侧间隙 (mm) – |  | 0.10~0.13 | – | – |

本身就差了 0.2mm。齿高不一样，后面算出来的齿顶角、齿根角自然也不一样，最后累积到锥角上差距就更明显了。这说明实际齿轮用的齿高系数可能和标准值不同。

总的来说，计算程序在主要尺寸（节锥角、分度圆、螺旋角这些）上是准的，偏差主要出在齿高和锥角这些涉及具体切齿工艺的细节参数上。

6 小轮齿面控制参数的选择

6.1小轮齿面控制参数含义

按照大轮成形法切齿和小轮用刀倾修正法切齿加工的调整参数计算，在进行准双曲面齿轮副切齿加工时，总是修正小轮去配大轮。因此，合理选用小轮齿面控制参数，便可得到要求的接触区。

⑴ 接触区沿齿高方向的移动量 RK及沿齿长方向的移动量 XK

此两项参数控制在标准安装位置时接触区的位置，其原点设定在大轮齿面节锥母线齿长中点处。此两值可根据需任意选取。通常对于工作齿面选取为 RK＝0.0，XK=－0.12，可使接触区位于齿长中部偏小端，而非工作齿面选取为RK=XK=0.0。

⑵ 接触区长度系数 BF

此项系数用来控制接触区长度，即是接触区长度在齿长方向的投影与齿面宽的百分比值。对于刀倾修正切齿法，此值一般取为 0.35。

⑶ 接触区对角控制参数 △AX

此项系数是小轮切齿计算时的产形轮节锥距修正量，修正对角接触区。要修正外对角产生内对角接触，对于小轮凹面为正值、凸面为负值，而要修正内对角产生外对角接触，则对于小轮凹面为负值，凸面为正值。

（4） 接触区对角方向角 α

此项参数给定接触区的对角方向。对于小轮凹面，负数为内对角接触，正数为外对角接触。而对于小轮凸面，正数为内对角接触，负数为外对角接触。通常，轮齿接触区不允许为外对角接触，因为将减小实际的接触区长度和不利于润滑，而允许有轻微的内对角接触。通常取为零值。最大不能超过 30°。

(5) 轮副相对运动角加速度ε2

此项参数用于控制接触迹线方向上的接触区宽度。对于全滚切法齿轮的小轮齿面可取为

0.0004，而对于半滚切法齿轮的小轮齿面可取为 0.002。

（6）三阶控制参数 △γm

此项参数用于控制接触区在小端与大端的长度和宽度。修正方法如下所述原则：为使接触区在小端的长度减小而宽度增加（即修正内对角接触），以及在大端的长度增加而宽度减小（即修正外对角接触），△γｍ对于两齿面均取正值； 为使接触区在大端的长度减小而宽度增加（即修正内对角接触），以及在小端的长度增加而宽度减小（即修正外对角），△γm对于两齿面均取负值。 △γｍ每次改变１°，初始计算时取－2°。此项参数只有在使用刀倾修正法切齿时才能使用。

6.2接触分析计算

1.  J4-2  (5/75)

2.  J5-3  (7/70)

3.  J6-2  (6/72)