# 准双曲面齿轮参数计算对比

# 参数定义与说明

准双曲面齿轮几何参数示意图

注：顶点超过轴交错点的距离，当顶点位于相应锥体的轴交错点内侧时为正值。

| 编号 | 参数说明 | 编号 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面锥顶点超过轴交错点的距离 (tzF1) | 9 | 根锥角 (δf1,δf2) |
| 2 | 根锥顶点超过轴交错点的距离 (tzR1) | 10 | 面锥角/顶锥角 (δa1,δa2) |
| 3 | 节锥顶点超过轴交错点的距离 (tz1) | 11 | 大轮齿宽 (b2) |
| 4 | 轮冠至轴交错点的距离 (txo1,txo2) | 12 | 偏置距 (a 或 E) |
| 5 | 前轮冠至轴交错点的距离 (txi1) | 13 | 安装距离 |
| 6 | 外径 (dae1,dae2) | 14 | 节锥角 (δ2) |
| 7 | 外端节圆直径 (de1,de2) | 15 | 外锥距 (Re) |
| 8 | 轴交角 (Σ) | 16 | 小轮齿宽 (b1) |

# 参数来源与计算公式

| 编号 | 参数 | 来源 | 计算公式 | 依赖输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿数 z1,z2 | 输入 | – | – |
| 2 | 传动比 u | 输入 | u=z2/z1 | z1,z2 |
| 3 | 偏置距 a | 输入 | – | – |
| 4 | 中点螺旋角 βm1 | 输入 | – | – |
| 5 | 刀具半径 rc0 | 输入 | – | – |
| 6 | 轴交角 Σ | 输入 | Σ=90∘ | – |
| 7 | 大轮外径 de2 | 输入 | – | – |
| 8 | 大轮齿宽 b2 | 输入 | – | – |
| 9 | 驱动面压力角 αD | 输入 | – | – |
| 10 | 非驱动面压力角 αC | 输入 | – | – |
| 11 | 小轮齿顶高系数 khap1 | 输入 | – | – |
| 12 | 大轮齿顶高系数 khap2 | 输入 | – | – |
| 13 | 小轮齿根高系数 khfp1 | 输入 | – | – |
| 14 | 大轮齿根高系数 khfp2 | 输入 | – | – |
| 15 | 变位系数 xhm1 | 输入 | – | – |
| 16 | 收缩齿类型 taper | 输入 | – | – |
| 17 | 轴交角偏差 ΔΣ | 迭代辅助 | ΔΣ=Σ−90∘ | Σ |
| 18 | 初值节锥角 δ2i | 迭代辅助 | δ2i=arctanucosΔΣ2(1−usinΔΣ) | u,ΔΣ |
| 19 | 大轮中点半径 rmpt2 | 迭代辅助 | rmpt2=(de2−b2sinδ2i)/2 | de2,b2,δ2i |
| 20 | 偏置角 ε′ | 迭代辅助 | sinε′=a/rmpt2 | a,rmpt2 |
| 21 | 几何系数 K1 | 迭代辅助 | K1=tanβm1sinε′+cosε′ | βm1,ε′ |
| 22 | 极限曲率半径 ρlim | 迭代 | ρlim=f(ν) | ν |
| 23 | 迭代变量 ν | 迭代 | Δ=¦ρβ/ρlim−1¦<0.01 | 迭代收敛 |
| 24 | 小轮螺旋角 βm1 | 计算 | βm1=arctanK1+δK−cosε1′sinε1′ | ν |
| 25 | 大轮螺旋角 βm2 | 计算 | βm2=βm1−ε1′ | βm1,ε1′ |
| 26 | 小轮节锥角 δ1 | 计算 | δ1=f(ν) | ν |
| 27 | 大轮节锥角 δ2 | 计算 | δ2=f(ν) | ν |
| 28 | 小轮锥距 Rm1 | 计算 | Rm1=(rmn1+Δrmpt1)/sinδ1 | ν,δ1 |
| 29 | 大轮锥距 Rm2 | 计算 | Rm2=rmpt2/sinδ2 | rmpt2,δ2 |
| 30 | 法向模数 mmn | 计算 | mmn=2Rm2sinδ2cosβm2/z2 | Rm2,δ2,βm2,z2 |
| 31 | 平均压力角 αn | 计算 | αn=(αnD+αnC)/2 | αD,αC |
| 32 | 小轮齿顶高 ham1 | 计算 | ham1=mmn(khap1+xhm1) | mmn,khap1,xhm1 |
| 33 | 大轮齿顶高 ham2 | 计算 | ham2=mmn(khap2−xhm1) | mmn,khap2,xhm1 |
| 34 | 小轮齿根高 hfm1 | 计算 | hfm1=mmn(khfp1−xhm1) | mmn,khfp1,xhm1 |
| 35 | 大轮齿根高 hfm2 | 计算 | hfm2=mmn(khfp2+xhm1) | mmn,khfp2,xhm1 |
| 36 | 大轮齿顶角 θa2 | 计算 | θa2=arctan(hfm1/Rm2) (Standard) | hfm1,Rm2, taper |
| 37 | 大轮齿根角 θf2 | 计算 | θf2=∑θf−θa2 | ∑θf,θa2 |
| 38 | 小轮齿顶角 θa1 | 计算 | θa1=δa1−δ1 | δa1,δ1 |
| 39 | 小轮齿根角 θf1 | 计算 | θf1=δ1−δf1 | δ1,δf1 |
| 40 | 大轮顶锥角 δa2 | 计算 | δa2=δ2+θa2 | δ2,θa2 |
| 41 | 大轮根锥角 δf2 | 计算 | δf2=δ2−θf2 | δ2,θf2 |
| 42 | 小轮顶锥角 δa1 | 计算 | δa1=arcsin(sinΔΣsinδf2+cosΔΣcosδf2cosζR) | ΔΣ,δf2,ζR |
| 43 | 小轮根锥角 δf1 | 计算 | δf1=arcsin(sinΔΣsinδa2+cosΔΣcosδa2cosζO) | ΔΣ,δa2,ζO |
| 44 | 小轮外径 dae1 | 计算 | dae1=de1+2hae1cosδ1 | de1,hae1,δ1 |
| 45 | 大轮外径 dae2 | 计算 | dae2=de2+2hae2cosδ2 | de2,hae2,δ2 |
| 46 | 小轮齿厚 smn1 | 计算 | smn1=0.5mmnπ+2mmn(xsm1+xhm1tanαn) | mmn,xhm1,αn |
| 47 | 大轮齿厚 smn2 | 计算 | smn2=0.5mmnπ+2mmn(xsm2−xhm1tanαn) | mmn,xhm1,αn |

# 参数依赖关系图

# 齿轮参数对比表

## 1. J4-2 (5/75)

J4-2 齿轮测量与计算参数对比

| 参数 | 测量(小轮) | 计算(小轮) | 测量(大轮) | 计算(大轮) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿数 z | 5 | 5 | 75 | 75 |
| 模数 m (mm) | 2 | 2.000 | – | – |
| 齿面宽 b (mm) | 13.979 | 13.96 | 11 | 11.00 |
| 压力角 α | 20​∘(平均) | 19​∘28’ / -20​∘32’ | 20​∘(平均) | – |
| 螺旋角 β | 50.07​∘ | 50​∘00’ | 27.316​∘ | 27​∘16’ |
| 螺旋方向 | 左旋 | 左旋 | 右旋 | 右旋 |
| 偏置距 E (mm) | 27 | 27.00 | – | – |
| 齿顶高 ha (mm) | 2.868 | 2.82 | 0.303 | 0.27 |
| 齿根高 hf (mm) | 0.798 | 0.76 | 3.322 | 3.26 |
| 全齿高 h (mm) | 3.666 | 3.58 | 3.625 | 3.53 |
| 工作齿高 hk (mm) | – | 3.06 | – | 3.06 |
| 外径 da (mm) | 19.846 | 19.74 | 150.06 | 150.05 |
| 节圆直径 d (mm) | – | 14.13 | 150 | 150.00 |
| 名义半径 rnom (mm) | – | 6.41 | – | 69.53 |
| 外锥距 Re (mm) | – | 76.91 | – | 75.37 |
| 角度参数 |  |  |  |  |
| 节锥角 δ | 5.27​∘ | 5.16​∘ | 84.289​∘ | 84.17​∘ |
| 面锥角 δa | 7.99​∘ | 7.33​∘ | 84.82​∘ | 84.30​∘ |
| 根锥角 δf | 4.78​∘ | 5.05​∘ | 80.00​∘ | (n)81.49​∘; |
| 齿根角 θf | – | 0.11​∘ | – | 2.29​∘ |
| 位置参数 (相对于轴交错点) |  |  |  |  |
| 节锥顶点距离 (mm) | – | 5.33 | – | 0.55 |
| 面锥顶点距离 (mm) | – | 3.51 | – | 0.55 |
| 根锥顶点距离 (mm) | – | -0.21 | – | 0.55 |
| 轮冠距离 (mm) | – | 70.87 | – | 6.68 |
| 前轮冠距离 (mm) | – | 57.02 | – | 5.63 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 刀具半径 rc0 (mm) | 57.15 | – | – | – |
| 齿侧间隙 (mm) | – | 0.10∼0.13 | – | – |

## 2. J5-3 (7/70)

J5-3 齿轮测量与计算参数对比

| 参数 | 测量(小轮) | 计算(小轮) | 测量(大轮) | 计算(大轮) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿数 z | 7 | 7 | 70 | 70 |
| 模数 m (mm) | 1.28 | 1.280 | – | – |
| 齿面宽 b (mm) | 11.753 | 11.755 | 9 | 9.00 |
| 压力角 α | 20​∘(平均) | 17​∘25’ / -22​∘35’ | 20​∘(平均) | – |
| 螺旋角 β | 50​∘11’45” | 50​∘00’ | 22​∘28’46” | 22​∘16’ |
| 螺旋方向 | 右旋 | 右旋 | 左旋 | 左旋 |
| 偏置距 E (mm) | 19 | 19.00 | – | – |
| 齿顶高 ha (mm) | 2.011 | 1.912 | 0.339 | 0.277 |
| 齿根高 hf (mm) | 0.713 | 0.585 | 2.333 | 2.180 |
| 全齿高 h (mm) | 2.385 | 2.497 | 2.316 | 2.458 |
| 工作齿高 hk (mm) | – | 2.165 | – | 2.165 |
| 外径 da (mm) | 17.092 | 16.867 | 89.693 | 89.676 |
| 节圆直径 d (mm) | – | 13.071 | 89.6 | 89.600 |
| 名义半径 rnom (mm) | – | 5.807 | – | 40.343 |
| 外锥距 Re (mm) | – | 53.518 | – | 45.231 |
| 角度参数 |  |  |  |  |
| 节锥角 δ | 7.02​∘ | 7.01​∘ | 82.085​∘ | 82.05​∘ |
| 面锥角 δa | 10.485​∘ | (n)9.28​∘; | 83.218​∘ | (n)82.26​∘; |
| 根锥角 δf | 6.00​∘ | 6.42​∘ | 78.171​∘ | (n)79.19​∘; |
| 齿根角 θf | – | 0.19​∘ | – | 2.46​∘ |
| 位置参数 (相对于轴交错点) |  |  |  |  |
| 节锥顶点距离 (mm) | – | 11.421 | – | -0.188 |
| 面锥顶点距离 (mm) | – | 9.155 | – | -0.188 |
| 根锥顶点距离 (mm) | – | 8.993 | – | -0.189 |
| 轮冠距离 (mm) | – | 41.377 | – | 6.141 |
| 前轮冠距离 (mm) | – | 29.782 | – | 4.957 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 刀具半径 rc0 (mm) | 38.1 | – | – | – |
| 齿侧间隙 (mm) | – | 0.10∼0.13 | – | – |

## 3. J6-2 (6/72)

J6-2 齿轮测量与计算参数对比

| 参数 | 测量(小轮) | 计算(小轮) | 测量(大轮) | 计算(大轮) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿数 z | 6 | 6 | 72 | 72 |
| 模数 m (mm) | 0.909 | 0.909 | – | – |
| 齿面宽 b (mm) | 12.024 | 11.929 | 8 | 8.000 |
| 压力角 α | 20​∘(平均) | 15​∘42’ / -24​∘18’ | 20​∘(平均) | – |
| 螺旋角 β | 45.4625​∘ | 45​∘50’ | 5​∘54’30” | 6​∘18’ |
| 螺旋方向 | 左旋 | 左旋 | 右旋 | 右旋 |
| 偏置距 E (mm) | 18.5 | 18.500 | – | – |
| 齿顶高 ha (mm) | 1.658 | (n)1.463; | 0.241 | 0.174 |
| 齿根高 hf (mm) | 0.532 | 0.397 | 1.889 | 1.650 |
| 全齿高 h (mm) | 2.191 | 1.860 | 2.13 | 1.824 |
| 工作齿高 hk (mm) | – | 1.611 | – | 1.611 |
| 外径 da (mm) | 11.469 | 11.143 | 65.52 | 65.500 |
| 节圆直径 d (mm) | – | 8.236 | 65.448 | 65.448 |
| 名义半径 rnom (mm) | – | 3.417 | – | 28.769 |
| 外锥距 Re (mm) | – | 35.531 | – | 33.096 |
| 角度参数 |  |  |  |  |
| 节锥角 δ | 6.652​∘ | 6.39​∘ | 81.399​∘ | 81.24​∘ |
| 面锥角 δa | 10.808​∘ | (n)8.53​∘; | 82.662​∘ | 81.42​∘ |
| 根锥角 δf | 5.668​∘ | 6.25​∘ | 76.081​∘ | (n)78.32​∘; |
| 齿根角 θf | – | 0.14​∘ | – | 2.51​∘ |
| 位置参数 (相对于轴交错点) |  |  |  |  |
| 节锥顶点距离 (mm) | – | 7.015 | – | 0.947 |
| 面锥顶点距离 (mm) | – | 7.563 | – | 0.947 |
| 根锥顶点距离 (mm) | – | 4.821 | – | 0.947 |
| 轮冠距离 (mm) | – | 28.054 | – | 3.832 |
| 前轮冠距离 (mm) | – | 16.269 | – | 2.677 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 刀具半径 rc0 (mm) | 22.25 | – | – | – |
| 齿侧间隙 (mm) | – | 0.10∼0.13 | – | – |

# 参数差异性分析

从三组齿轮的对比结果来看，J4-2这组的计算和测量数据吻合得很好，各项参数差别都不大，说明计算程序本身是可靠的。

但J5-3和J6-2就出现了一些明显的偏差，主要集中在锥角上。特别是J6-2的大轮根锥角，测量值和计算值差了2度多。按照前面的依赖关系图，锥角是从齿高一步步算过来的。问题出在齿高上——J6-2小轮的齿顶高，测量是1.658mm，计算是1.463mm，本身就差了0.2mm。齿高不一样，后面算出来的齿顶角、齿根角自然也不一样，最后累积到锥角上差距就更明显了。这说明实际齿轮用的齿高系数可能和标准值不同。

总的来说，计算程序在主要尺寸（节锥角、分度圆、螺旋角这些）上是准的，偏差主要出在齿高和锥角这些涉及具体切齿工艺的细节参数上。